ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL VER 1.0 – AQUABOX

1. Objetivo

O Aquabox é um controlador hidráulico inteligente baseado em ESP32-S3 destinado ao gerenciamento de:

- Reservatório de água

- Sistema de irrigação

- Sistemas mistos

Utilizando uma única plataforma configurável.

2. Hardware Base

Controlador

- ESP32-S3 DevKitC-1 N16R8

Características:

- Wi-Fi

- BLE

- OTA

- SPI

- I2C

- FreeRTOS

Interface Homem-Máquina

Display

- ST7735

- SPI

- 128x160

Botões

- UP

- DOWN

- ENTER

- BACK

Controle Hidráulico

Bomba

- 220VAC

- Relé dedicado

Solenoides

- SOL1

- SOL2

- SOL3

Tensão

- 12VDC

Sensores

Nível

6 entradas

- LEVEL1_LOW

- LEVEL1_HIGH

- LEVEL2_LOW

- LEVEL2_HIGH

- LEVEL3_LOW

- LEVEL3_HIGH

Fluxo

- YF-S201

RTC

- DS3231

Armazenamento

- Cartão MicroSD

- NVS interna do ESP32

3. Pinagem Oficial Ver 1.0

| GPIO | Função |
| --- | --- |
| GPIO1 | I2C_SDA |
| GPIO2 | I2C_SCL |
| GPIO3 | Reservado |
| GPIO4 | BTN_UP |
| GPIO5 | BTN_DOWN |
| GPIO6 | BTN_ENTER |
| GPIO7 | TFT_BL |
| GPIO8 | TFT_DC |
| GPIO9 | TFT_CS |
| GPIO10 | TFT_RST |
| GPIO11 | TFT_MOSI |
| GPIO12 | TFT_SCK |
| GPIO13 | SD_CS |
| GPIO14 | FLOW_SENSOR |
| GPIO15 | BTN_BACK |
| GPIO16 | RELAY_PUMP |
| GPIO17 | SOL1 |
| GPIO18 | SOL2 |
| GPIO21 | SOL3 |
| GPIO39 | LEVEL1_LOW |
| GPIO40 | LEVEL1_HIGH |
| GPIO41 | LEVEL2_LOW |
| GPIO42 | LEVEL2_HIGH |
| GPIO43 | LEVEL3_LOW |
| GPIO44 | LEVEL4_HIGH |

4. Conceito de Canal

O Aquabox opera através de canais configuráveis.

Cada canal corresponde a uma válvula solenoide.

| Canal | Solenoide |
| --- | --- |
| Canal 1 | SOL1 |
| Canal 2 | SOL2 |
| Canal 3 | SOL3 |

5. Tipos de Canal

CHANNEL_DISABLED

Canal desabilitado.

CHANNEL_TANK

Canal utilizado para:

- Caixa d’água

- Cisterna

- Reservatório

Utiliza:

- Sensor mínimo

- Sensor máximo

CHANNEL_IRRIGATION

Canal utilizado para

- Irrigação

Utiliza:

- Horário

- Duração

6. Associação de Sensores

Os sensores não são fixos ao canal.

Exemplo:

Canal 1:

LEVEL1_LOW

LEVEL1_HIGH

Canal 2:

LEVEL2_LOW

LEVEL2_HIGH

Canal 3:

LEVEL3_LOW

LEVEL3_HIGH

A associação poderá ser alterada futuramente por software.

7 Estados do Canal

CHANNEL_IDLE

CHANNEL_WAITING

CHANNEL_FILLING

CHANNEL_IRRIGATING

CHANNEL_COMPLETED

CHANNEL_ERROR

8. Controle da Bomba

A bomba é compartilhada entre todos os canais.

Regra

Se qualquer canal precisar de água:

Ligar bomba

Se nenhum canal precisar de água

Desligar bomba

9. Prioridades

Prioridade Alta

Reservatórios

CHANNEL_TANK

Prioridade normal

Irrigação

CHANNEL_IRRIGATION

10. Operação de Reservatório

Vazio

LOW=0

HIGH=1

Ações

- Abrir válvula

- Ligar bomba

Enchendo

LOW=1

HIGH=0

Ações

- Manter válvula aberta

Cheio

LOW=1

HIGH=1

Ações

- Fechar válvula

Erro

LOW=0

HIGH=1

Ações

- Alarme

- Bloquear canal

11 Operação de Irrigação

Configuração:

- Hora início

- Minuto início

- Duração

Exemplo:

06:00

20 minutos

Execução:

- Abre válvula

- Liga bomba

Finalização

- Desliga bomba

- Fecha válvula

12. Alarmes

Fluxo Zero

Condição:

- Bomba ligada

- Fluxo zero

Por mais de:

10 segundos

Ação:

- Desligar bomba

- Gerar evento

Tempo Máximo

Tempo máximo de bombeamento

30 minutos

Configurável.

Sensor Inválido

LOW=0

HIGH=1

RTC Inválido

Data/hora inconsistente

Falha SD

Cartão removido ou erro de gravação

Menu Principal

Status

Canais

Programação

Configuração

Logs

14. Wi-Fi

Modo AP Inicial

SSID:

Aquabox

Portal Web

Configuração de:

- SSID

- Senha

15. MQTT

Publicações