# AQUABOX v1.0

Documento de Especificação Completa de Componentes

Aplicação: Controle de bomba 220V AC e até 3 válvulas 12V

Plataforma: ESP32-S3 | Framework: ESP-IDF

## 1. Unidade de Processamento

Protótipo: ESP32-S3 DevKitC-1.

Versão futura PCB: ESP32-S3-WROOM-1.

Requisitos: WiFi integrado, SPI/I2C/UART disponíveis, watchdog e brownout ativos.

## 2. Sistema de Tempo Real (RTC)

Componente: DS3231 (RTC com compensação térmica TCXO).

Backup: Bateria CR2032 com suporte dedicado.

Comunicação: I2C com resistores pull-up 4.7kΩ.

Precisão típica: ±2ppm.

## 3. Interface Homem-Máquina (HMI)

Display: TFT 1.8" SPI controlador ST7735 (128x160).

Botões: 5 botões tácteis (UP, DOWN, ENTER, BACK, MODE).

Debounce via software e pull-up interno.

## 4. Controle das Válvulas 12V

MOSFET canal N lógico (IRLZ44N ou AO3400 SMD).

Diodo flyback 1N5408 ou SS34.

Resistor gate 100Ω e pull-down 10kΩ.

Dimensionamento de trilhas conforme corrente nominal.

## 5. Controle da Bomba 220V AC

Relé 16A 250VAC (ou superior conforme potência).

Optoacoplador PC817 para isolamento.

Transistor driver 2N2222 ou equivalente.

Proteções: Fusível retardado, MOV 275VAC, Snubber RC.

Para bombas >1CV: utilizar contator dedicado.

## 6. Sistema de Alimentação

Entrada: 12V DC (mínimo 5A recomendado).

Buck 12V→5V (MP1584 ou equivalente).

LDO 3.3V (AMS1117-3.3 ou melhor regulador).

Proteções: fusível DC, diodo reversão, TVS 18V, capacitores adequados.

## 7. Sensores de Nível

Boias mecânicas com reed switch (até 6 entradas).

Proteções: resistor série 1kΩ, filtro RC opcional, TVS 5V opcional.

Recomendação: modelo IP68.

## 8. Segurança e Monitoramento

Watchdog habilitado.

Brownout detection ativo.

LEDs indicadores: Power, MQTT, Fault.

Separação mínima 6mm entre AC e lógica na PCB futura.

## 9. Conectividade e Mecânica

Bornes alta corrente para bomba AC.

Bornes para válvulas 12V.

Bornes para sensores.

Caixa recomendada: ABS industrial IP65 ou superior.

Prever dissipação térmica adequada.