# AQUABOX v1.0

Documentação Industrial Completa

Inclui: SRS, SAD, FMEA, Matriz de Rastreabilidade e Plano de Validação

Plataforma: ESP32-S3 | Framework: ESP-IDF

## 1. Software Requirements Specification (SRS)

### 1.1 Requisitos Funcionais

SRS-F01: Controlar bomba AC 220V com intertravamento seguro.

SRS-F02: Controlar até três válvulas 12V independentes.

SRS-F03: Permitir modo Tanque por sensores de nível.

SRS-F04: Permitir modo Irrigação com agendamento RTC.

SRS-F05: Permitir modo manual da bomba com timeout.

SRS-F06: Permitir habilitar/desabilitar válvulas individualmente.

SRS-F07: Operar offline via RTC externo.

SRS-F08: Comunicação remota via MQTT.

SRS-F09: Interface local via TFT e botões.

SRS-F10: Registrar e reportar falhas críticas.

### 1.2 Requisitos Não Funcionais

SRS-NF01: Sistema deve operar 24/7.

SRS-NF02: Tempo de boot inferior a 10 segundos.

SRS-NF03: Reconexão WiFi automática.

SRS-NF04: Proteção contra brownout.

SRS-NF05: Watchdog ativo.

SRS-NF06: Isolamento elétrico entre lógica e AC 220V.

## 2. Software Architecture Document (SAD)

A arquitetura é baseada em FreeRTOS com divisão modular por responsabilidade. Os módulos comunicam-se por filas e estruturas protegidas por mutex.

### 2.1 Camadas do Sistema

Camada HAL – Drivers GPIO, SPI, I2C.

Camada de Serviços – MQTT, WiFi, RTC.

Camada de Lógica – Valve Manager, Pump Manager, Scheduler.

Camada de Interface – UI Task (TFT + Botões).

Camada de Segurança – Safety Monitor.

## 3. FMEA – Análise de Modos de Falha

| Falha | Causa | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor travado | Reed switch defeituoso | Enchimento contínuo | Timeout + alerta |
| Bomba não liga | Falha relé/contator | Sistema inoperante | Alerta e bloqueio |
| Perda WiFi | Instabilidade rede | Sem MQTT | Operação offline |
| Falha RTC | Bateria descarregada | Erro irrigação | Bloquear automático |
| Travamento firmware | Erro software | Sistema parado | Watchdog reset |

## 4. Matriz de Rastreabilidade

| Requisito | Módulo | Teste de Validação |
| --- | --- | --- |
| SRS-F01 | Pump Manager | Teste acionamento bomba |
| SRS-F03 | Valve Manager | Teste sensores nível |
| SRS-F04 | Scheduler + RTC | Teste irrigação horário |
| SRS-F08 | MQTT Service | Teste publish/subscribe |
| SRS-NF05 | Safety Monitor | Teste watchdog reset |

## 5. Plano de Validação e Certificação

Teste de operação contínua por 168 horas.

Teste de desligamento abrupto de energia.

Teste de carga máxima (3 válvulas simultâneas).

Teste de falha de sensor.

Teste de reconexão automática WiFi/MQTT.

Teste de modo manual com timeout.

Teste térmico sob carga máxima.

## 6. Conclusão Técnica

Este documento consolida a base técnica necessária para evolução do Aquabox de protótipo para produto industrial. Após validação completa do firmware, o projeto poderá avançar para congelamento de hardware e desenvolvimento da PCB definitiva.