# AQUABOX v1.0

Documento Técnico Avançado – Versão Engenharia

Plataforma: ESP32-S3

Framework: ESP-IDF (C)

Interface: TFT 1.8" SPI (ST7735)

RTC: DS3231 com bateria backup

Aplicação: Controle de bomba AC 220V e até 3 válvulas 12V

## 1. Introdução e Escopo

Este documento descreve detalhadamente a arquitetura técnica do sistema Aquabox v1.0, incluindo especificações de hardware, arquitetura de firmware, máquinas de estado, modelo de comunicação MQTT, estratégia de tempo real e diretrizes para futura fabricação da PCB. O foco desta versão é consolidar o firmware em ambiente de protótipo antes do congelamento de hardware.

## 2. Requisitos Funcionais

RF01 – Controlar uma bomba AC 220V com intertravamento de segurança.

RF02 – Controlar até três válvulas 12V com operação independente.

RF03 – Operar cada válvula em modo Tanque ou Irrigação.

RF04 – Permitir operação manual local da bomba.

RF05 – Permitir habilitar/desabilitar válvulas individualmente.

RF06 – Operar offline utilizando RTC externo.

RF07 – Sincronizar horário via NTP quando WiFi disponível.

RF08 – Disponibilizar interface local via TFT.

RF09 – Disponibilizar controle remoto via MQTT.

RF10 – Implementar mecanismos de fail-safe.

## 3. Arquitetura de Software

A arquitetura do firmware é baseada em FreeRTOS com divisão modular por responsabilidade. Cada módulo opera de forma desacoplada, comunicando-se via filas e estruturas protegidas por mutex.

### 3.1 Tasks do Sistema

- system_task – Inicialização global, carregamento NVS e supervisão.

- wifi_task – Gerenciamento de conexão WiFi com reconexão automática.

- mqtt_task – Comunicação MQTT com QoS1 e tratamento de reconexões.

- rtc_task – Leitura do DS3231 e sincronização NTP.

- valve_task – Máquina de estados individual para cada válvula.

- pump_task – Controle centralizado da bomba com intertravamento.

- scheduler_task – Avaliação de horários de irrigação.

- ui_task – Interface gráfica e leitura de botões.

- safety_task – Monitoramento de falhas e watchdog.

## 4. Máquinas de Estado

A máquina de estados global controla o ciclo de vida do sistema, enquanto cada válvula possui sua própria máquina independente.

### 4.1 Estados Globais

BOOT → INIT → WIFI_CONNECT → MQTT_CONNECT → OPERATIONAL → FAULT

### 4.2 Estados por Válvula

- DISABLED – Válvula desabilitada manualmente.

- IDLE – Aguardando condição de ativação.

- WAIT_LOW_LEVEL – Monitorando sensor baixo.

- FILLING – Enchendo caixa d’água.

- IRRIGATION_WAIT – Aguardando horário.

- IRRIGATION_RUNNING – Irrigação ativa.

- ERROR – Falha detectada.

## 5. Sistema de Tempo Real

O sistema utiliza o RTC externo DS3231 como fonte primária de tempo. Durante inicialização, o firmware valida a data e horário. Caso WiFi esteja disponível, realiza sincronização via NTP e atualiza o RTC.

Em caso de falha do RTC (data inválida), o sistema bloqueia irrigação automática e permite apenas operação manual até correção.

## 6. Comunicação MQTT

Estrutura de tópicos: aquabox/<device_id>/

- status – Estado geral do sistema

- pump/status – Estado da bomba

- valve/x/status – Estado individual

- config/set – Atualização de parâmetros

- config/get – Solicitação de configuração

- event – Eventos operacionais

- fault – Notificação de falhas

## 7. Estratégia de Segurança

- Intertravamento: bomba liga apenas se ao menos uma válvula ativa.

- Timeout máximo configurável para bomba em modo manual.

- Delay mínimo entre partidas para evitar sobrecarga.

- Watchdog habilitado.

- Brownout detection ativado.

- Fail-safe: desligamento geral em falha crítica.

## 8. Plano de Testes

- Teste de reconexão WiFi contínua.

- Teste de reconexão MQTT.

- Teste de perda de energia com RTC ativo.

- Teste de modo manual da bomba com timeout.

- Teste de sensores travados.

- Teste de operação contínua 72h.

- Teste de carga máxima com todas válvulas ativas.

## 9. Roadmap para Congelamento de Hardware

- Validação completa do firmware em protótipo.

- Análise de consumo e dissipação térmica.

- Definição final de pinagem.

- Projeto esquemático definitivo.

- Layout PCB com separação AC/Lógica.

- Revisão elétrica e checklist de segurança.