# AQUABOX v1.0

Documento Técnico Completo para Fabricação da PCB Carrier

Plataforma: ESP32-S3 (DevKit como módulo removível)

Framework: ESP-IDF

## 1. Visão Geral do Sistema

O Aquabox v1.0 é um sistema embarcado destinado ao controle inteligente de uma bomba d’água AC 220V e até três válvulas solenoides 12V. O projeto prevê fabricação de uma placa principal (carrier board) que receberá uma placa de desenvolvimento ESP32-S3 removível.

## 2. Arquitetura Geral do Sistema

Diagrama Funcional Simplificado:

Sensores de Nível (6x) -> ESP32-S3 -> Controle de Válvulas (MOSFET 12V) -> Controle Bomba (Relé + Contator 220V AC) -> Bomba

## 3. Especificação Elétrica

### 3.1 Alimentação

Entrada principal: 12V DC

Buck Converter: 12V -> 5V (mínimo 2A)

LDO: 5V -> 3.3V para ESP32-S3

### 3.2 Controle da Bomba AC 220V

GPIO -> Optoacoplador -> Transistor -> Relé 16A -> Contator (se necessário)

Proteções obrigatórias: Fusível, MOV, Snubber RC

### 3.3 Controle das Válvulas 12V

MOSFET Canal N lógico (ex: IRLZ44N ou equivalente)

Diodo Flyback 1N5408 ou equivalente

Resistor Gate 100Ω + Pull-down 10kΩ

### 3.4 Sensores de Nível

Boia mecânica com reed switch

Configuração: Pull-up interno + debounce 20ms

## 4. Tabela de Mapeamento de GPIO

| Função | GPIO ESP32-S3 |
| --- | --- |
| Bomba | GPIO 25 |
| Válvula 1 | GPIO 26 |
| Válvula 2 | GPIO 27 |
| Válvula 3 | GPIO 14 |
| Nível Baixo 1 | GPIO 32 |
| Nível Alto 1 | GPIO 33 |
| Nível Baixo 2 | GPIO 34 |
| Nível Alto 2 | GPIO 35 |
| Nível Baixo 3 | GPIO 18 |
| Nível Alto 3 | GPIO 19 |

## 5. Lista de Materiais (BOM)

| Item | Componente | Especificação | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32-S3 DevKit | WiFi + USB nativo | 1 |
| 2 | Relé 16A 250VAC | Controle bomba | 1 |
| 3 | MOSFET Canal N | RdsON baixo lógico | 3 |
| 4 | Diodo Flyback | 1N5408 | 3 |
| 5 | Optoacoplador | PC817 ou similar | 1 |
| 6 | Buck Converter | 12V->5V 2A | 1 |
| 7 | LDO 3.3V | AMS1117-3.3 ou similar | 1 |

## 6. Arquitetura de Software

Framework: ESP-IDF com FreeRTOS

Tasks Principais:

- System Manager

- MQTT Service

- Valve Manager

- Pump Manager

- Scheduler (NTP)

- Safety Monitor

- Web Server Local

## 7. Lógica Operacional

Regra da Bomba:

A bomba liga se pelo menos uma válvula estiver ativa.

Implementar timeout máximo configurável.

Modo Caixa d'Água:

Sensor baixo ativo e alto inativo -> abrir válvula.

Sensor alto ativo -> fechar válvula.

Modo Irrigação:

Abrir válvula no horário programado pelo tempo configurado.

## 8. Diretrizes para Projeto de PCB

Separação física entre área AC 220V e área lógica 3.3V.

Clearance mínimo recomendado: 6mm entre trilhas AC e lógica.

Plano de terra sólido para lógica.

Trilhas da bomba dimensionadas para corrente nominal + 30%.

Furos de fixação e espaçamento para dissipação térmica.