# AQUABOX v1.0

Planejamento Completo de Firmware e Arquitetura de Protótipo

Plataforma: ESP32-S3

Framework: ESP-IDF (C puro)

Interface: TFT 1.8" ST7735 + Botões físicos

RTC: DS3231 + Sincronização NTP

## 1. Visão Geral do Sistema

O Aquabox v1.0 é um sistema embarcado projetado para controle de uma bomba AC 220V e até três válvulas solenoides 12V, operando em modo caixa d’água ou irrigação programada. O firmware será desenvolvido sobre ESP-IDF utilizando arquitetura modular baseada em FreeRTOS.

## 2. Arquitetura Geral do Sistema

Componentes principais:

- ESP32-S3 DevKit (removível)

- RTC externo DS3231 (I2C)

- Display TFT 1.8" ST7735 (SPI)

- 5 Botões físicos

- 3 Saídas MOSFET para válvulas 12V

- 1 Saída relé/contator para bomba 220V

- 6 Entradas digitais para sensores de nível

## 3. Arquitetura de Software (FreeRTOS)

Tasks previstas:

- system_task – Inicialização e supervisão geral

- wifi_task – Conexão e reconexão WiFi

- mqtt_task – Comunicação MQTT com reconexão automática

- valve_task – Máquina de estados individual por válvula

- pump_task – Controle centralizado da bomba

- scheduler_task – Irrigação baseada em RTC

- rtc_task – Gerenciamento de tempo e sincronização NTP

- ui_task – Interface gráfica TFT e leitura de botões

- safety_task – Monitoramento e proteção do sistema

## 4. Máquina de Estados

Estados Globais:

BOOT -> INIT -> WIFI_CONNECT -> MQTT_CONNECT -> OPERATIONAL -> FAULT

Estados por válvula:

DISABLED

IDLE

WAIT_LOW_LEVEL

FILLING

IRRIGATION_WAIT

IRRIGATION_RUNNING

ERROR

## 5. Lógica Operacional

Regra central da bomba:

A bomba liga somente se pelo menos uma válvula estiver ativa.

Modo Manual da Bomba:

Override temporário com timeout configurável (ex: 30 minutos).

Modo Caixa d’Água:

Sensor baixo ativo e alto inativo -> abrir válvula.

Sensor alto ativo -> fechar válvula.

Modo Irrigação:

Abrir válvula no horário programado pelo RTC pelo tempo configurado.

## 6. Sistema de Tempo Real (RTC)

RTC Externo: DS3231 com bateria CR2032.

Sincronização NTP quando WiFi disponível.

Sistema opera offline utilizando RTC.

Falha de tempo bloqueia irrigação automática.

## 7. Comunicação MQTT

Tópico base: aquabox/<device_id>/

Subtópicos:

- status

- pump/status

- valve/1/status

- valve/2/status

- valve/3/status

- config/set

- config/get

- event

- fault

## 8. Interface TFT ST7735

SPI dedicado para display.

Atualização parcial da tela para reduzir uso de CPU.

Menus: Sistema, Bomba, Válvulas, Configuração, Diagnóstico.

Indicadores visuais para falhas e modo manual.

## 9. Segurança e Proteções

- Watchdog habilitado

- Brownout detection

- Timeout máximo da bomba

- Delay mínimo entre partidas

- Fail-safe: bomba e válvulas desligadas em falha crítica

- Separação elétrica entre lógica e AC 220V

## 10. Roadmap de Desenvolvimento

- Sprint 1 – Inicialização GPIO + controle manual MQTT

- Sprint 2 – Lógica tanque + debounce sensores

- Sprint 3 – Integração RTC + Scheduler

- Sprint 4 – Interface TFT funcional

- Sprint 5 – Testes prolongados e validação de estabilidade

- Sprint 6 – Congelamento de hardware e início da PCB própria