AQUABOX - Especificacao de Hardware Rev A

Produto baseado em ESP32-S3 para controle autonomo/remoto de bomba d'agua, tres valvulas solenoides de 12 V, ate tres caixas d'agua ou zonas de irrigacao, sensores de nivel, sensor de vazao, RTC, display TFT SPI, botoes locais, LEDs de status e comunicacao MQTT.

# 1. Decisoes de Arquitetura

Modulo recomendado: `ESP32-S3-WROOM-1U-N16` ou `ESP32-S3-WROOM-1-N16`.

Preferencia para `WROOM-1U` com antena externa quando o produto ficar em caixa plastica/metalica, parede tecnica, abrigo de bomba ou local com sinal Wi-Fi fraco.

Evitar variantes com PSRAM Octal (`N8R8`, `N16R8`, `N16R16V`) nesta primeira revisao, pois restringem mais GPIOs e normalmente nao sao necessarias para MQTT + TFT 1,8".

Alimentacao principal: entrada 12 Vcc nominal, com protecao contra inversao, surto, ESD, ruido indutivo e ambiente salino.

Controle de solenoides: MOSFET N canal low-side, 12 V, com diodo/TVS de flyback por canal.

Controle da bomba: relé ou, preferencialmente, contator/SSR externo conforme tensao e corrente da bomba. A placa AQUABOX deve acionar apenas a bobina do rele/contator de comando.

Entradas de sensores reed switch: isoladas por optoacopladores, com filtro RC e protecao ESD no conector.

Expansao de I/O: usar I2C com `MCP23017` para entradas lentas e LEDs. Isso reduz ocupacao de GPIOs do ESP32-S3 e simplifica futuras revisoes.

Sensor de vazao por pulsos: ligado diretamente ao ESP32-S3 em pino RTC/GPIO seguro para contagem por interrupcao ou PCNT.

Display TFT 1,8" SPI: barramento SPI dedicado, com backlight controlado por PWM.

RTC: `DS3231M` ou `DS3231SN`, I2C, com bateria CR1220/CR2032.

# 2. Pinos do ESP32-S3

Fontes de referencia: a documentacao oficial da Espressif informa que o ESP32-S3 possui GPIO0..21 e GPIO26..48, com restricoes importantes: GPIO0, GPIO3, GPIO45 e GPIO46 sao pinos de strapping; GPIO26..32 sao normalmente usados por flash/PSRAM; GPIO33..37 tambem devem ser evitados em modulos com Flash/PSRAM Octal; GPIO19 e GPIO20 sao usados por USB Serial/JTAG por padrao.

Politica desta revisao:

Nao usar GPIO0, GPIO3, GPIO45 e GPIO46 para cargas, sensores externos ou sinais que possam alterar o estado no boot.

Nao usar GPIO26..37.

Manter GPIO19/GPIO20 dedicados a USB nativo, gravacao e diagnostico.

Evitar GPIO43/GPIO44 como I/O de produto, preservando UART0 para log/gravacao alternativa.

Usar GPIOs diretos apenas para sinais de tempo, barramentos e saidas criticas.

## Pinagem Proposta

| Funcao | GPIO ESP32-S3 | Direcao | Observacoes |
| --- | --- | --- | --- |
| I2C SDA - RTC + MCP23017 | GPIO8 | I/O | Pull-up 4,7 k para 3,3 V; barramento interno da placa |
| I2C SCL - RTC + MCP23017 | GPIO9 | I/O | Pull-up 4,7 k para 3,3 V; trilha curta |
| TFT SPI SCLK | GPIO12 | Saida | SPI; serie 22-47 ohm se trilha longa |
| TFT SPI MOSI | GPIO11 | Saida | SPI; TFT normalmente nao usa MISO |
| TFT CS | GPIO10 | Saida | Pull-up 10 k opcional |
| TFT DC/A0 | GPIO13 | Saida | Controle de comando/dado |
| TFT RESET | GPIO14 | Saida | Pull-up 10 k; pode compartilhar reset se necessario |
| TFT Backlight PWM | GPIO15 | Saida | MOSFET/transistor para LED do backlight |
| Sensor de vazao - pulso | GPIO4 | Entrada | Pull-up 10 k; filtro RC leve; entrada protegida |
| MOSFET solenoide 1 | GPIO5 | Saida | Gate resistor 47-100 ohm; pulldown 100 k |
| MOSFET solenoide 2 | GPIO6 | Saida | Gate resistor 47-100 ohm; pulldown 100 k |
| MOSFET solenoide 3 | GPIO7 | Saida | Gate resistor 47-100 ohm; pulldown 100 k |
| Acionamento bomba | GPIO17 | Saida | Driver transistor/opto para rele/contator/SSR |
| Buzzer/alarme local | GPIO18 | Saida | Opcional; via transistor se piezo ativo > GPIO |
| Reserva 1 | GPIO1 | I/O | Teste, sensor futuro ou ADC |
| Reserva 2 | GPIO2 | I/O | Teste, sensor futuro ou ADC |
| Reserva 3 | GPIO16 | I/O | Reserva tecnica |
| Reserva 4 | GPIO21 | I/O | Reserva tecnica |
| USB D- | GPIO19 | USB | Nao usar como GPIO |
| USB D+ | GPIO20 | USB | Nao usar como GPIO |
| UART0 TX | GPIO43 | Saida | Preservar para log/programacao |
| UART0 RX | GPIO44 | Entrada | Preservar para log/programacao |

# 3. Expansores I2C

## MCP23017-U1 - Entradas Isoladas e Chaves

Endereco sugerido: 0x20.

| Pino MCP23017 | Sinal |
| --- | --- |
| GPA0 | Caixa/Zona 1 - nivel minimo |
| GPA1 | Caixa/Zona 1 - nivel maximo |
| GPA2 | Caixa/Zona 2 - nivel minimo |
| GPA3 | Caixa/Zona 2 - nivel maximo |
| GPA4 | Caixa/Zona 3 - nivel minimo |
| GPA5 | Caixa/Zona 3 - nivel maximo |
| GPA6 | Botao modo Manual/Automatico |
| GPA7 | Botao bomba independente |
| GPB0 | Botao Menu |
| GPB1 | Botao Cima |
| GPB2 | Botao Baixo |
| GPB3 | Botao OK/Enter |
| GPB4 | Botao Voltar/Cancelar |
| GPB5 | Entrada tampa/gabinete aberto opcional |
| GPB6 | Entrada reserva |
| GPB7 | Entrada reserva |

As entradas de nivel vindas dos optoacopladores devem chegar ao MCP23017 em 3,3 V, com pull-up de 10 k e capacitor de 10 nF a 100 nF para filtragem. Recomenda-se configuracao fail-safe: sensor/cabo rompido deve ser interpretado como condicao insegura.

## MCP23017-U2 - LEDs e Sinais Auxiliares

Endereco sugerido: 0x21.

| Pino MCP23017 | Sinal |
| --- | --- |
| GPA0 | LED sistema ligado |
| GPA1 | LED Wi-Fi/MQTT |
| GPA2 | LED modo automatico |
| GPA3 | LED modo manual |
| GPA4 | LED bomba |
| GPA5 | LED solenoide 1 |
| GPA6 | LED solenoide 2 |
| GPA7 | LED solenoide 3 |
| GPB0 | LED caixa/zona 1 status |
| GPB1 | LED caixa/zona 2 status |
| GPB2 | LED caixa/zona 3 status |
| GPB3 | LED alarme/falha |
| GPB4..GPB7 | Reserva |

LEDs com resistores individuais de 1 k a 2,2 k. Para LED de painel de maior corrente, usar transistor.

# 4. Entradas de Nivel com Reed Switch e Optoacoplador

Circuito por entrada:

Conector externo de 2 vias para reed switch.

Alimentacao do loop do sensor em 12 V atraves de resistor limitador.

Optoacoplador `PC817`, `LTV-817` ou equivalente industrial.

LED do opto com resistor calculado para 2 mA a 5 mA.

Diodo antiparalelo no LED do opto para protecao contra inversao/transientes.

Saida do transistor do opto em coletor aberto para 3,3 V, pull-up 10 k.

Filtro RC: 1 k em serie + 10 nF a 100 nF para GND no lado logico.

Protecao ESD no conector: TVS baixa capacitancia ou array ESD para linhas externas.

Observacao funcional: para cada caixa d'agua, usar dois sensores:

Nivel minimo: impede operacao que possa deixar faltar agua ou indica necessidade de enchimento.

Nivel maximo: interrompe enchimento para evitar transbordamento.

# 5. Saidas para Solenoides 12 V

Circuito por solenoide:

Conector de 2 vias: `+12V_SOL` e retorno controlado pelo MOSFET.

MOSFET N canal logic-level, preferencialmente 40 V a 60 V, baixa resistencia em `Vgs=3,3 V`.

Gate: resistor serie 47-100 ohm.

Gate-source: pulldown 100 k para manter desligado no boot.

Flyback: diodo Schottky/ultrafast em paralelo com a bobina ou TVS bidirecional/unidirecional conforme velocidade de desligamento desejada.

Protecao adicional: fusivel resetavel ou fusivel por grupo de solenoides, TVS no barramento 12 V.

LED indicador fisico pode ser comandado pelo MCP23017, nao diretamente em paralelo com a bobina.

MOSFETs candidatos: IRLZ44N para prototipo THT, ou MOSFET SMD logic-level de 40/60 V com margem de corrente adequada ao solenoide escolhido. Validar por corrente real da valvula.

# 6. Acionamento da Bomba

Como a bomba pode ser CC ou CA, a Rev A deve separar comando e potencia:

Saida do ESP32-S3 aciona transistor/opto-driver.

Driver aciona rele, SSR ou bobina de contator externo.

Para bomba CA: preferir contator/relé certificado, snubber RC/MOV no lado de carga, distancia de isolacao adequada e borne separado.

Para bomba CC 12/24 V pequena: MOSFET ou rele automotivo podem ser usados, mas com TVS/flyback e dimensionamento termico.

Prever borne `PUMP_CMD_COM/NO/NC` para contato seco caso o acionamento final seja externo.

Recomendacao de produto: usar relé/contator externo quando a bomba passar de baixa potencia. A placa AQUABOX fica mais segura, substituivel e certificavel.

# 7. Sensor de Vazao

Entrada por pulsos em GPIO4:

Sensor Hall/reed com saida NPN/open-collector: pull-up 10 k para 3,3 V.

Se sensor operar em 5 V/12 V, usar divisor, opto rapido ou transistor NPN para compatibilizar com 3,3 V.

Filtro: 100 ohm a 1 k em serie + capacitor 1 nF a 10 nF, sem arredondar demais pulsos em alta vazao.

Protecao ESD no conector.

Firmware futuro deve usar contador de pulsos/PCNT ou interrupcao com debounce adequado.

# 8. Alimentacao e Protecoes

Entrada 12 V:

Fusivel de entrada ou polyfuse.

Protecao contra inversao: diodo ideal com MOSFET P ou controlador de ideal diode; em prototipo pode usar Schottky com perda aceitavel.

TVS no barramento: classe `SMBJ18A` ou equivalente, ajustar conforme fonte 12 V real.

Filtro EMI: capacitor eletrolitico 470 uF a 1000 uF, ceramicos 100 nF/1 uF, e opcional indutor/ferrite.

Separar trilhas de potencia de solenoides/bomba do GND logico; unir em ponto controlado.

Reguladores:

12 V -> 5 V buck, minimo 1 A.

5 V -> 3,3 V buck/LDO de baixo ruido, minimo 700 mA recomendado para picos Wi-Fi.

Desacoplamento perto do modulo ESP32-S3: 10 uF + 100 nF.

RTC com bateria e diodo/ORing conforme referencia do DS3231.

Ambiente casa de praia:

Conformal coating apos teste.

Bornes pluggable com passo adequado e material resistente.

Parafusos/terminais niquelados/estanhados; evitar metais expostos diferentes.

Caixa IP65 ou superior com respiro hidrofobico.

Prensa-cabos e alivio mecanico.

TVS/ESD nos conectores externos.

Distancia fisica entre alta energia da bomba e logica.

# 9. Display, Botoes e Operacao Local

Display TFT 1,8" SPI:

Alimentar em 3,3 V se o modulo permitir.

Verificar se o breakout do display possui regulador/level shifter; se for breakout de 5 V, documentar interface real antes do layout final.

Backlight por transistor/MOSFET, nao direto em GPIO.

Botoes:

Manual/Automatico: chave ou botao On/Off lido pelo MCP23017.

Bomba independente: botao dedicado lido pelo MCP23017; firmware futuro deve impor intertravamentos de seguranca.

Menu, Cima, Baixo, OK, Voltar para configuracao local.

Entradas com pull-up, filtro RC 10 nF a 100 nF e protecao ESD se forem para painel remoto.

# 10. Conectores Propostos

| Conector | Funcao | Vias |
| --- | --- | --- |
| J1 | Entrada 12 Vcc | 2 |
| J2 | Solenoide 1 | 2 |
| J3 | Solenoide 2 | 2 |
| J4 | Solenoide 3 | 2 |
| J5 | Comando bomba contato seco ou bobina | 3 |
| J6 | Sensor caixa/zona 1 minimo/maximo | 4 |
| J7 | Sensor caixa/zona 2 minimo/maximo | 4 |
| J8 | Sensor caixa/zona 3 minimo/maximo | 4 |
| J9 | Sensor de vazao | 3 |
| J10 | Display TFT SPI | 8 |
| J11 | Teclado/painel local | 8 a 12 |
| J12 | USB-C para programacao/alimentacao logica opcional | 6+ |
| J13 | UART debug 3,3 V | 3 |

# 11. Estados Seguros

Ao energizar, todos os MOSFETs e bomba devem permanecer desligados por hardware por pulldown no gate/base.

Falha de boot do ESP32-S3 nao deve ligar bomba ou valvulas.

Perda de MQTT nao impede operacao autonoma.

Perda de RTC deve gerar alarme e bloquear agenda de irrigacao ate sincronizacao/configuracao.

Sensor de nivel maximo ativo deve desligar enchimento daquela caixa.

Sensor de fluxo sem pulso com bomba ligada deve gerar falha de bomba ou falta de agua, desligando a bomba apos tempo configurado.

# 12. Pendencias para Esquematico Rev A

Confirmar modelo exato da bomba: CA/CC, tensao, corrente nominal, corrente de partida.

Confirmar corrente de cada solenoide 12 V.

Confirmar modelo do sensor de vazao e nivel logico da saida.

Escolher display TFT 1,8" exato: controlador ST7735/ST7789, pinout e tensao.

Definir se o painel de botoes/LEDs fica na mesma placa ou em placa frontal separada.

Definir requisitos de certificacao e isolacao se houver rede CA.

# 13. Referencias

Espressif, ESP-IDF GPIO & RTC GPIO para ESP32-S3: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32s3/api-reference/peripherals/gpio.html

Espressif, ESP32-S3 Hardware Design Guidelines - Schematic Checklist: https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32s3/schematic-checklist.html

Espressif, ESP32-S3-WROOM-1/WROOM-1U Datasheet: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf